- TD-8016GS GSM/GPRS MODEM

- 用户手册

伊 泰 克 科 技（深 圳）有 限 公 司

目录

第一章 伊泰克GSM/GPRS MODEM 概述

  - 产品说明..................................................................................................................................1

  - 技术规格..................................................................................................................................1

第二章 硬件安装

2.1 标准包装内容...........................................................................................................................2

2.2 外部接口.................................................................................................................................. 2

2.3 LED指示灯.............................................................................................................................. 3

2.4 硬件安装…………………………………..………………………………………….………3

第三章  常用AT命令集

3.1 常见故障排除...........................................................................................................................4

第四章  疑难排解

4.1 通过RS-232串口未正常连接到MODEM…………………………………………………..6

4.2 接收到“ERROR”信息…………………………………………………………………….. 6

4.3 接收到“No Carrier”信息………………………………………………………………….. 7

附表A：RS-232标准接口的定义……………………………………………………………………. 7

第一章 伊泰克GSM/GPRS MODEM 概述

1.1 产品说明

欢迎您使用伊泰克产品，TD-8016GS GPRS/GSM工业MODEM是一款基于分组无线业务（General Packet Radio Service）传输数据的专业工业控制MODEM。具有完整的GSM/GPRS 语音和数据容量，和两个可互换双波段，支持锁频功能。它不仅能够满足用户在GPRS方面的需求。其严密的工业设计，和更宽的温度范围，特别适合电力监控，以及其他运行环境要求恶劣的室外数据采集的各项应用。

1.2技术规格

1.2.1 产品标准

● 双频：EGSM 900/1800Mhz,GSM 850/1900Mhz（支持锁频功能）；

- 1.2.2 语音功能

●  EVRC及13kQCELP高质量语音

●   支持DTMF

●    支持FR/EFR/HR/AMR

●   音频控制:回声抑制、噪声抑制和增益控制

- 1.2.3 数据功能

● 支持传真

●  编码方案：CS1到CS4

● GPRS:Max Downlink85.6kbps

●  CSD:Max BR9.6kbps

- 1.2.4 信息服务

●  支持TEXT和PDU

- 1.2.5 天线

●  阻抗：50欧姆

●  增益（天线+线缆）：0 dB i

●  VSWR（天线+线缆）：-1 0 dB

- 1.2.6 电源

● 4pin方头、DC 12V/1A

- 1.2.7 环境和机械参数

●  工作温度：-20℃到+65℃

●  存放温度：-25℃到+70℃

●  外形尺寸：96×54×26 mm

●  重量：105g

第二章 硬件安装

- 2.1  标准包装内容

| 内 容 | 说 明 |
| --- | --- |
| TD-8016GS MODEM | 1台 |
| 用户手册 | 1本 |
| 4pin电源线 | 1条 |
| 天线 | 1条（选配） |
| 15pin串口线 | 1条（选配） |

当您收到本产品后，请仔细检查是否有因运送而导致的损坏，如发生请与运送者接洽，其他缺少组件或损坏，请与代理商或本公司直接联系。

- 2.2  外部接口

●  外置天线接口（SMA接口）

●  D-15pin串行接口

●  电源接口

●  SIM卡接口

备注：伊泰克TD-8016GS GPRS/GSM MODEM 外部接口均以产品实物为准

- 2.3  LED指示灯

| 指示灯状态 | 指示灯活动情况 | MODEM状态 |
| --- | --- | --- |
| 亮 | LED灯慢闪 | 表明处于空闲模式，已经连接到网络 |
|  | LED灯快闪 | 表明处于传输模式 |
| 不亮 | LED灯不亮 | 表明MODEM处于关闭状态或没注册上网络 |

- 2.4 硬件安装

- 2.4.1 MODEM快速安装

●  使用尖的物品按黄色的按键，使SIM卡托盘弹出；

●  将SIM卡放入托盘内；

●  确定SIM卡的位置摆放正确；

●  将天线连接到SMA接口上；

●  将串口线15pin端与Modem连接，另一端接PC串口。串口线上RJ11头不接设备。

●  连接好电源适配器；

●  这样MODEM已经准备好工作了，参考第三章AT命令集配置MODEM

- 2.4.2 确定和MODEM间连接通信

●  将DTE(COM口)和MODEM(DCE)用RS-232串口线连接起来。

●  配置DTE的串行接口：

波特率：9600bps

数据位：8

校验位：无

停止位：1

流量控制：无

●  使用终端软件如超级终端，键入AT命令。在终端窗口应该返回OK。

●  如果无法建立与MODEM间的连接，请按以下步骤进行操作：

●  检查DTE和MODEM之间RS-232串口的连接；

●  检查DTE所使用串口的配置。

- 2.4.3 确认接收信号强度

●  要确认MODEM所接收信号的强度，请按以下进行操作：

●  使用终端软件如超级终端，键入AT+CSQ 命令。接收信号的强度数值会

●  显示在屏幕上；

将接收信号强度数据值与下列数据进行对比：

| 数值 | 接收信号的强度 |
| --- | --- |
| 0-10 | 信号不足 |
| 11-31 | 信号充足 |
| 99 | 信号不足 |

- 2.4.4 确认MODEM注册到网络

●  确认SIM卡预先已经正确装在MODEM上；

●  使用终端软件如超级终端，键入AT+CREG？命令。数值会显示在屏幕上。

将数据值与下列数据进行对比：

| 数值 | 网络注册 |
| --- | --- |
| 0，0 | 未注册,终端当前并未在搜寻新的运营商 |
| 0，1 | 已注册本地网络 |
| 0，2 | 未注册,终端正在搜寻基站 |
| 0，4 | 未知代码 |
| 0，5 | 已注册处于漫游状态 |

如果MODEM没有注册，请按以下步骤进行操作：

●  检查MODEM和天线间的连接；

●  确认接收信号的强度（参考2.4.3）

第三章  常用AT命令集

下面表格中列车的是常用AT命令：

| 描 述 | AT 命令 | MODEM反馈 | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入PIN码 | AT+CPIN=1234 | OK | PIN码被接受 |
|  |  | +CME ERROR:16 | 不正确的PIN码 (CMEE模式=1模式) |
|  |  | +CME ERROR:3 | PIN码已经输入 (CMEE模式=1模式) |
| MODEM同步确认 | AT+CREG？ | +CREG=0，0 | 未注册，在搜寻运营商 |
|  |  | +CREG=0，1 | 已注册本地网络 |
|  |  | +CREG=0，2 | 未注册，在搜寻基站 |
|  |  | +CREG=0，3 |  |
|  |  | +CREG=0，4 | 未知代码 |
|  |  | +CREG=0，5 | 已注册漫游网络 |
| 接收来电 | ATA | OK | 接听电话 |
| 拨打电话 | ATD<电话号码>；（拨打语音电话时，在号码后加<；>号） | OK | 通信建立 |
|  |  | CME ERROR：11 | PIN码没有输入(CMEE模式=1模式） |
|  |  | CME ERROR：3 | AOC信用超出或通信已经建立 |
| 自动应答 | ATS0=<value> |  | 振铃次数 |
|  | ATS0=2 | OK | 振铃两次后自动应答 |
|  | ATS0? | 2 OK | 查询当前设置 |
|  | ATS0=0 | OK | 取消自动应答 |
| 发送短信 | AT+CMGF=1 OK ——将短信的输入模式设置为文本模式。 AT+CMGS="13066946606"<CR> hallo<ctrl/Z> +CMGS:1 OK ——发送一条短信。"13066946606"为短信接收方号码，hallo为短信内容。 | AT+CMGF=? +CMGF=(0-1) OK 0：PDU模式。 1：文本模式 |  |
| 拨打紧急电话 | ATD112；（别忘了拨打语音电话时，在号码后加<；>号） | OK | 通讯已经建立 |
| 摘机 | ATH | OK |  |
| 模块信息 | AT+CGMR | AT+CGMR +CGMR: “V0B.38.18_Ext” OK |  |
| 设定波特率 | AT+IPR=< baud rate> |  |  |
|  | AT+IPR? | +IPR: 9600 OK | 查询当前波特率 |
|  | AT+IPR? |  | 查询支持的波特率 |
|  | AT+IPR=9600 | OK | 设置波特率 |
| 锁频 | AT+GTBCCH=<mode>[,<bcch>] mode为1和2意义相同，没有给出<bcch>参数时锁定当前注册小区对应的BCCH信道，给出<bcch>参数时，锁定给出的BCCH信道。mode为0解锁。Mode为32列出信号最强的7个BCCH信道号和最大数目为32的BA-list。 | 1 锁定信道之前模块必须处于未锁定状态。2 选择锁定信道时请优先选择+BCCH: 列表中的信道。 | 锁定当前注册小区对应的BCCH信道 |
|  | AT+GTBAND=<band> | 0：自动选择频段 1：锁定GSM900MHZ。 2：锁定DCS1800MHZ | 锁定指定频段 |
| 恢复出厂设置 | AT&F | OK | 恢复出厂设置 |
| 保存数据到EEPROM | AT&W | OK | 配置设定已保存到EEPROM中 |

第四章 疑难排解

本站介绍在使用TD-8016GS GPRS/GSM MODEM 时可能会遇到的问题以及处理的办法。

- 4.1 通过RS-232串口未正常连接到MODEM

如果MODEM没有正常响应，请参照以下方法解决：

| MODEM反馈 | 疑问 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 没有响应 | MODEM供电是否正常？ | 确认所提供的直流电源在7V-15V范围内。 |
|  | 串口电缆线的各针脚的定义是否符合要求？ | 确认所使用的RS-232串口连接线的各针脚是否正确连接。 |
|  | 通讯程序的端口设置是否正确？ | 确认通讯软件的端口设定符合MODEM的设置。（参照2.4.2参数） |
|  | 是否有其他程序与通讯程序相冲突？（如端口是否被其他程序占用） | 关闭占用串口的程序 |

- 4.2 接收到“ERROR”信息

如果MODEM在尝试发送数据或语音信号时返回一个“ERROR”信息，请参照以下方法解决：

| MODEM反馈 | 疑问 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 没有响应 | MODEM是否注册到网络上？ | 参考2.4.4节内容，确认MODEM是否连接到网络上。 |
|  | MODEM是否已经接受了一个来电或正在通讯中？ | 使用ATH命令终止现有的来电连接。 |
|  | 所选择的信道类型是否被被叫方所支持。所选择的信道类型是否被网络所支持。 | 输入AT+CMEE命令查看扩展的错误码。确认所选择的信道类型被被叫方所支持。确认在输入AT命令时，紧接在电话号码后输入了<;>符号。如：ATD######； |
|  | MODEM接收的信号是否足够的强？ | 参考2.4.3节内容，确认MODEM接收信号的强度。 |
|  | 天线是否正常连接？ | 参考2.2节内容，确认MODEM天线的规格要求。 |

4.3 接收到“No Carrier”信息

如果MODEM在尝试发送数据或语音信号时返回一个“ No Carrier”信息，请参照以下方法解决：

| MODEM反馈 | 疑问 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 没有响应 | 接收的信号是否足够的强？ | 参考2.4.3节内容，确认MODEM接收信号的强度。 |
|  | 天线是否正确的连接？ | 参考2.2节内容，确认MODEM天线的规格要求。 |
|  | 在输入AT命令时，是否紧接在电话号码后输入了；符号？ | 确认在输入AT命令时，紧接在电话号码后输入了<；>符号。如：ATD######； |
| No carrier (当试图连接一个数据通讯) | SIM卡是否已配置数据、传真通讯？ | 确认选择的信道类型被被叫方所支持。确认选择的信道类型被网络所支持。如果不成功，试着使用AT命令选择信道类型：AT+CBST=0 |
|  | 所选择的信道类型是否被被叫方所支持。所选择的信道类型是否被网络所支持 |  |

注意：本机型操作另有不详之处，请同本公司技术部联系。TEL:86-755-26727273

附表A：RS-232标准接口的定义

| RS-232针脚位置 | 信号线 | I/O | I/O类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | O | RS232 | RS232数据载波检测 |
| 2 | TXD | I | RS232 | RS232数据发送 |
| 3 | 保留 |  |  |  |
| 4 | MIC (+) | I | Analog | 音频输入正极 |
| 5 | MIC (-) | I | Analog | 音频输入负极 |
| 6 | RXD | O | RS232 | RS232数据接收 |
| 7 | DSR | O | RS232 | RS232数传机就绪 |
| 8 | DTR | I | RS232 | RS232数据终端就绪 |
| 9 | GND |  | GND | 接地 |
| 10 | Speaker (+) | O | Analog | 音频输出正极 |
| 11 | CTS | O | RS232 | RS232清除发送 |
| 12 | RTS | I | RS232 | RS232发送请求 |
| 13 | RI | O | RS232 | 振铃指示 |
| 14 | RESET | I/0 |  | 模块复位 |
| 15 | Speaker (-) | O | Analog | 音频输出负极 |